Flashing Bootloader op ATMEGA32U4

# Installatie Atmel FLIP

Bij het installeren alle default tools, etc. laten installeren. Java ook installeren als FLIP het vraagt.

# Bootloader mode zetten

Atmega32U4 dwingen in ‘bootloader mode’ zetten.

- HWB-pin met GND verbinden

- Korte puls op RESET-pin  verbinden met GND en snel loslaten

- Windows detecteert: atmega32u4 DFU

https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/doc8457.pdf

# Atmel FLIP

Opm.: hex files met ‘è, ç, à, etc.’  of aziatische chars in pathname kunnen niet geopend worden.

- Klik op Device en selecteer atmega32u4

- Chip in DFU mode zetten

- Druk op USB-icoon (ctrl + U)

- Druk op File  Load hex file

- Druk op Run (Erase, blank check, program, verify moeten aangevinkt zijn)